| Противогаз ПШ-1СП-ПСА (1 шланговая линия 10м, шлем-маска ШМ-2012 - 1 шт., привязь страховочная антистатическая). ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 | Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 30 до плюс 40 °С. Комплектация: - шлем-маска ШМ-2012 – 1 шт.; - шланг резино-тканевый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 10 метров); - гофрированная трубка – 2 шт; - привязь страховочная антистатическая и сигнально-спасательная веревка – 13 м.; Исполнение - ПШ-1- с воздухоподводящим шлангом, свернутым в бухту и уложенным в сумку. |  |
| --- | --- | --- |